| 1. Котломоечная машина МПК 65-65: изменение конструкции Уважаемые партнеры и клиенты, Сообщаем Вам, что в конструкцию котломоечных машин типа МПК 65-65 внесены изменения, начиная с серийного номера согласно таблице: Код; Наименование; Серийный №. 710000008418; Машина котломоечная МПК 65-65, камера 650х780х650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания; с 435. 710000008419; Машина котломоечная МПК 65-65 (со съемными держателями №20 - 1 шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов) камера 650х780х650 мм, 4 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания; 227 с 260. В конструкции котломоечных машин типа МПК 65-65 произошли следующие изменения: |
| --- |
| 1. Изменен принцип контроля воды в ванне: вместо электродов в ванне установлена воздушная камера |  |  |  |
| Старый код | Наименование | Новый код | Наименование |
| 120000005613 | Гайка x3 | 120000007112 | Гайка М8 нерж ГОСТ 5915-70 |
| 120000003300 | Электрод x3 | 120000007117 | Шайба плоская нерж. d=8мм |
| 120000005693 | Втулка x3 | 720000011058 | Кольцо 37 1111058 (8x2) |
| 120000020233 | Кольцо 740 100 3040 x3 | 120000027404 | Штуцер |
| 120000025451 | Гайка x3 | 720000011058 | Кольцо 37 1111058 (8x2) |
|  |  | 720000030226 | Воздушная камера h75 |
|  |  | 720000011719 | Трубка для воздушной камеры d=2,5/5мм l=1,4м |

| 2. Установлен модернизированный контроллер 38ПКА-01 с датчиком давления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120000061137 | Контроллер 38 ПКА-01 | 720000061138 | Контроллер 38 ПКА-01 с датчиком давления | Плата индикации модернизированного контроллера 38ПКА-01 (вид сзади) |
| ВНИМАНИЕ: Модернизированный контроллер 38ПКА-01 можно установить во все ранее выпущенные машины. Габаритно-установочные размеры платы индикации и релейной платы контроллера, разъемные соединения для подключения цепей управления контроллера остались неизменными. |  |  |  |  |
| 3. Для повышения качества мойки увеличен объем ванны с 50 до 80 литров |  |  |  |  |

| 4. Изменены места подвода воды, выходов сливного шланга и сетевого кабеля |  |
| --- | --- |
| Старая конструкция | Новая конструкция |

5. Изменено размещение узлов внутри машины:

- насос моющий установлен под углом к основанию машины (вода стекает самотеком в ванну)
- для облегчения чистки бойлер установлен с уклоном
- для удобства обслуживания ТЭНы ванны вынесены на переднюю стенку ванны
- для удобства обслуживания насосы-дозаторы смещены под панель управления

| Вид спереди |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 щит монтажный 2 насос-дозатор ополаскивающего средства 3 насос-дозатор моющего средства 4 насос ополаскивающий 5 бойлер | 1 щит монтажный 2 ТЭНы ванны 3 насос-дозатор ополаскивающего средства 4 насос-дозатор моющего средства 5 бойлер |  |

| Вид справа |  |
| --- | --- |
| 1 насосы-дозаторы 2 электроды контроля уровня воды в ванне 3 бойлер 4 насос моющий | 1 кожух платы индикации 2 воздушная камера 3 бойлер (с уклоном) 4 насос моющий |

| Вид сзади |  |
| --- | --- |
| 1 бойлер 2 плата индикации контроллера 3 насос ополаскивающий 4 гайка (слив воды с насоса) 5 насос моющий | 1 бойлер 2 плата индикации контроллера 3 насос моющий 4 насос ополаскивающий |

| 6. В связи с новой компоновкой увеличена ширина машины на 20 см с изменением габаритных размеров упаковки также на 20 см |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Старая конструкция |  | Новая конструкция |  |
| Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 835 1000 1950 | Длина, мм Ширина, мм Высота, мм | 835 1020 1950 |
| 7. Изменена электрическая принципиальная схема машины |  |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Позиция | Код | Наименование | Кол-во, шт |
| А1 | 120000061137 | Контроллер 38ПКА-01 | 1 |
| А2 | 120000060095 | Ограничитель ОПН-113 | 1 |
| ВК1 | 120000061203 | Термопреобразователь ТС1763ХК-32-1000 | 1 |
| BK2 | 720000060800 | Термопреобразователь ТС1763ХК-60-800 | 1 |
| C1 | поставляется с М3 | Конденсатор 10мкФ/450В | 1 |
| EK1, ЕК2 | 120000060750 | ТЭН В3-245 А 8,5/9,0 Р 230 | 2 |
| KM1, KM2 | 120000006011 | Контактор NC1-3210 | 2 |
| KM3, KM4 | 120000060719 | Контактор NC1-1810 | 2 |
| KM5 | 120000006011 | Контактор NC1-3210 | 1 |
| M1 | 120000025554 | Дозатор G202/A1 моющий | 1 |
| M2 | 120000026069 | Дозатор G82B/A1 VNR ополаскивающий | 1 |
| M3 | 120000060508 | Насос R71 T5PRSM | 1 |
| M4 | 120000026149 | Насос эл. OLIMPIA MEC80 T300DX | 1 |
| QF1 | 720000131295 | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р 3А | 1 |
| SK1, SK2 | 120000061005 | Термовыключатель 55.13539.040 | 2 |
| SK3 | 120000019963 | Терморегулятор ТК24-03-1-100+/-3% | 1 |
| SF1 | 900000000080 | Датчик герконовый ARTOL-4014 | 1 |
| YA1 | 120000060576 | Клапан электромагнитный V18 | 1 |
| X1 | 120000002166 | Колодка 45.73739009 | 1 |
| Х2 | 120000002181 | Колодка 45.73739011 | 1 |
| Х3 | 120000002166 | Колодка 45.73739009 | 1 |
| Х4 | 120000002181 | Колодка 45.73739011 | 1 |
| Х5 | 890000026510 | Шнур питания 5х4,0 | 1 |

ВНИМАНИЕ: Внешний вид котломоечной машины типа МПК 65-65, панель управления и органы управления на ней, а также элементы защит от разных видов опасностей не изменились.

Обращаем Ваше внимание, что цены на вышеуказанные позиции остались прежними. Актуальный прайс-лист на весь ассортимент оборудования Abat Вы всегда можете найти на нашем сайте в разделе ПРАЙС-ЛИСТ.

При заказе котломоечной машины типа МПК -65-65 и комплектующих к ней просим учитывать вышеуказанную информацию.